Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

3.1.Рельеф	9

3.2.Геологическое строение	9

3.3.Климат	10

3.4.Гидрография, гидрология	11

3.5.Инженерно-геологические условия.	11

3.6.Почвы	12

3.7.Растительность.	12

3.8.Животный мир.	12

4. Состояние окружающей среды	13

5. Комплексная оценка территории	22

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	23

7.Туризм и рекреация	25

8. Демографическая ситуация и занятость населения	25

9. Жилищный фонд	28

10. Социальная инфраструктура	31

11. Существующая планировочная структура поселения	36

11.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	37

11.2. Функциональное зонирование	39

12. Транспортная инфраструктура	42

13. Инженерная инфраструктура	45

13.1. Водоснабжение	45

13.2. Бытовая канализация	46

13.3. Теплоснабжение	47

13.4. Газоснабжение	49

13.5. Электроснабжение	50

13.6. Средства связи	51

14.Объекты  культурного наследия	53

15. Озелененные территории	54

16. Сводные данные об использовании земель	55

17. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	56

18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	63

19.Зоны с особыми условиями	69

20.Технико-экономические показатели.	82

Литература:	85

Генеральный план Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Архитектор | Григоров А.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000, 5000 | 2 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 2 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 25000 | 1 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 8-п от 21 сентября 2011 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 73 от 16 августа 2011 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Верхнеключевской сельсовет Катайского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Верхнеключевского сельсовета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта  и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

- Планировочный каркас позволяет более равномерно распределять социально-экономический потенциал района и ранжировать населенные пункты в соответствии с разработанной для района типологией.

- Типология поселений включает характеристику каждого поселения по следующим показателям:

- роль в системе расселения;

- потенциал развития;

- степень концентрации основных функций;

- людность.

- Узлы планировочного каркаса – это основные точки роста крупных городских поселений системы. В зависимости от количества, вида и уровня значимости коммуникаций, образующих узел, определяется тип населенного пункта – опорный или базовый.

- Согласно СТП Катайского района в перспективе центр сельсовета должен иметь статус организационно-хозяйственного центра. Центром сельсовета является с.Верхнеключевское.

- Организационно-хозяйственный центр – населенный пункт возникает на планировочных осях и является сосредоточением функций местного значения. Он имеет районоорганизующую роль и вместе с поселениями, входящими в сферу его влияния, образует зону урбанизации местного значения.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Верхнеключевской сельсовет находится в   западной части Катайского муниципального района.

Общая площадь сельсовета составляет 9 тыс. га, состоит из 2 населенных пунктов: с.Верхнеключевское и д.Большая Горбунова.

Население Верхнеключевского сельсовета составляет по состоянию на 01.01.2011 года 0,7 тыс. человек.

Основные предприятия Верхнеключевского сельсовета  являются  ООО «Пески» и КФХ Хамзин Б.М.

На территории Верхнеключевского сельсовета находятся: дошкольное общеобразовательное учреждение, общеобразовательная школа, ФАП, дом культуры, библиотека.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

Территория Верхнеключевского сельсовета расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности и в целом представляет равнину. С запада на восток район пересекает р. Синара.

Рельеф территории сельсовета относительно благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно - гражданского строительства и отдыха населения. Исключением являются заболоченные участки и приозерные понижения.

## 3.2.Геологическое строение

Территория Верхнеключевского сельсовета сложена отложениями, представленными палеогеновыми, неогеновыми, и четвертичными образованиями. Ниже дается краткая их характеристика.

Палеоген: Серовская свита состоит главным образом из песчаников с прослоями трепелов. Песчаники глауконит-кварцевого состава на опоковом цементе. Мощность до 80 м;

Ирбитская свита – имеет довольно однообразный литологический состав. Характерной породой являются трепелы-диатомиты, местами переслаиваемые и замещаемые глауконито-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. Мощность 40-50 м;

Леганская свита – представлена зеленовато серыми типами различных оттенков. Мощность свиты 30 м. Переход к нижеследующей (Ирбитской) свите постепенный;

Куртамышская свита – представлена песками кварцевыми, слюдисто-кварцевыми, мелко-тонко зернистыми белыми и светлокремовыми. Мощность колеблется в пределах 1-30 м.

Неогены: Аральская свита – отложения Аральской свиты имеют ограниченное развитие в виде небольших разобщенных площадей. Литологические осадки этой свиты представлены глинами зеленовато-серыми, голубовато-зелеными, комковатыми. Мощность отложений 10 м;

Кустанайская свита – осадки этой свиты имеют значительное площадное развитие. К этой свите отнесены глины серые, зеленовато-серые, запесоченные, а также разнозернистые пески и мергели, содержащие карбонатные включения, конкреции, кристаллы гипса. Мощность свиты колеблется от 1 до 20м.

Четвертичные отложения в районе характеризуются разнообразием генетических типов: элювиально-делювиальные образования, аллювиальные, озерные и болотные отложения в покровные суглинки:

Элювиально-делювиальные образования на территории исследования развиты по склонам речных долин и водораздельным пространствам, представлены они песками и глинами. Мощность и площадочные распространения их, как правило, незначительны;

Аллювиальные отложения распространены в долинах рек. Представлены они разнозернистыми песками и песчаными глинами. Мощность отложений не выдержана и достигает 10 м;

Северные отложения представлены синевато-серыми илами, песчанистыми глинами и мелкозернистыми кварцевыми песками;

Болотные отложения представлены торфом, часто с прослоями глин и илов, переполненных растительными остатками. Мощность 2-3м. Покровные суглинки бурого цвета имеют повсеместное распространение в районе. Они часто содержат карбонатные стяжения. Мощность их измеряется от 0,5 до 2м.

Полезные ископаемые

На территории Верхнеключевского сельсовета расположены месторождения бокситов и  строительного песка.

В Курганской области учтено 2 месторождения бокситов, оба расположены  в Верхнеключевском сельсовете Катайского района – Восточно-Борисовское и Южно-Одинское – с общими запасами – 4760 тыс.т. Месторождения разведаны в 1957 году, никогда не разрабатывались и относятся к Государственному резерву. Запасы числятся как забалансовые из-за большой мощности вскрышных пород (от 27 до 68 м) при малой и не выдержанной мощности рудных тел (от 1,7 до 7 м).

Заисетское месторождение строительного песка доразведано в 2005 году. Разрабатывается ООО «Пески». Запасы стоящие на государственном балансе составляют по категориям А+В+С1 – 2453 тыс.м3.

## 3.3.Климат

Климат территории резко-континентальный: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от  месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха +1 0С. Самым холодным месяцем является январь -17,2 0С; абсолютный минимум в январе равен - 46 0С. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которого + 18 0С, а абсолютный максимум достигает +41 0 С, переход температуры через +5 0 начинается 21-22 апреля, число дней с температурой выше 5 0 С составляет 166 дней, сумма температур – 2277 0С. Переход температур через  +10 0С начинается 10-12 мая, число дней с такой температурой -122 дней (сумма температур    –  1978 0С).

Средняя продолжительность вегетационного периода – 163 дня. Относительная влажность воздуха находится в пределах 58 – 80%. Наиболее низкая влажность воздуха приходится на май-июнь (58-63%). В это время наблюдаются частые засухи. Среднегодовое количество осадков – 391мм, из которых на май-сентябрь приходится 260 мм или 66% от годового. Средняя из максимальных высот снежного покрова 33см. Ранняя дата снежного покрова 5 октября, а поздняя – 21 октября. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равна 159 дней. Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний- 27 марта, поздний- 13 мая.

Особенность распределения снежного покрова существенно сказывается на глубине промерзания почвы, толщина которого достигает – 158 см.

По показателям, которые являются главенствующими, для сельскохозяйственного производства (влаго- и теплообеспеченность) климат района является ограниченно-благоприятным для роста и развития сельскохозяйственных культур (гидротермический коэффициент равен 0,9-1,0).

Для промышленного и гражданского строительства климатические показатели являются ограниченно-благоприятными.

- 3.4.Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть поселения представлена реками Исеть, Синара, Марай, а также многочисленными непроточными озерами.

Река Исеть – приток Тобола. Это типичная река с медленным течением и непостоянным водным режимом. Она пересекает территорию района с запада на восток, протяженность ее (в пределах района) – около 50 км. Весной она широко разливается, а летом сильно мелеет. Для р. Исеть характерно выражены: весеннее половодье, повышенный сток весной и пониженный – зимой, весенний сток достигает 90% годового. Река Исеть питается в основном водами от весеннего таяния снегов, дождевое питание составляет незначительную часть, весенний ледоход продолжается 6-10 дней. При весеннем половодье пониженные участки поймы затопляются водой глубиной 0,3-0,6 м. Вскрывается река в среднем 13 апреля, а замерзает – 10 ноября. Вода р. Исеть не может быть использована для питьевых нужд и централизованного водоснабжения. Рыболовство здесь носит любительский характер.

На территории поселения имеется ряд притоков Исети: Синара (протяженность около 25 км), Марай (10 км). Марай берет начало на территории Катайского района, Синара – на территории Челябинской области. Ширина рек составляет 5-25 м, за исключением р. Синары. Глубина – 0,8-3 м. На всем протяжении они текут в пологих берегах. Питаются, в основном, от таяния снегов, с невысоким и непродолжительным весенним половодьем. Весенний ледоход продолжается 6-8 дней. При весеннем половодье участки поймы затопляются. Максимальный уровень половодья является, как правило, наивысшим годовым. Использование вод притоков р. Исеть для хозяйственных нужд ограничен. Они сильно загрязнены, главным образом стоками атмосферных вод с территории населенных пунктов, через которые они протекают (стоки с огородов, животноводческих ферм и т. д.). Они могут быть использованы для орошения.

- 3.5.Инженерно-геологические условия.

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

- В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

- 3.6.Почвы

Почвенный покров территории сложный как по составу, так и по сочетанию типов. Почвообразовательный процесс идет по черноземному типу: повышенные элементы рельефа заняты черноземными почвами, слабопониженные заняты луговыми почвами и солонцами. Много серых лесных почв. Замкнутые понижения заняты солодами, вдоль рек – пойменные почвы. Все эти типы почв образуют сложную мозаику, которая обуславливает сложность облика и состава растительного покрова. Наиболее распространены здесь черноземы (от оподзоленных до обыкновенных).

Солонки представлены большей частью средними и глубокими. Глубокие и часть средних распаханы; остальные заняты сенокосами и пастбищами.

Почвенный покров является благоприятным для выращивания многих сельскохозяйственных культур (зерновые, кукуруза, картофель, корнеплоды, многолетние травы и др.). Наличие сенокосов и пастбищ дает возможность развивать продуктивное животноводство.

- 3.7.Растительность.

Основной растительностью являются ковыльно-разнотравные степи на солонцеватых и обыкновенных черноземах.

Большая часть территории распахана, и естественная растительность сохранилась лишь по местам, недоступным для обработки – межах, вдоль оврагов, по лесам, пастбищам. Естественная растительность представлена луговой и лугово-степной растительностью. В травостое преобладает типчак, мятлик узколистный, люцерна, клевер луговой,  лабазник шестилепестной, кровохлебка лекарственная.

Злаково-разнотравные влажные и серые луга на луговых почвах представлены следующей растительностью – пырей ползучий, мышиный горошек, лабазник вязолистный и шестилепестной. На полях района можно встретить разнообразные сорняки, среди которых выделяются: осот, гречишка вьюнковая, пырей ползучий и другие.

Среди лесной растительности – в основном, береза, осина. Встречается сосна обыкновенная. В подлесках обилие кустарников: шиповника, черемухи, боярышника, калины.

- 3.8.Животный мир.

В лесах наблюдается мозаичность в распределении животных. Для березовых и березово-осиновых лесов из птиц характерны: тетерев, горлица, кобчик, сорока, дятел. Млекопитающее представлены косулей, зайцем–беляком, полевкой. По колкам и открытым участкам обычны волк, лисица, хомяк, лось. В хвойных лесах: лось, косуля, барсук. Катайский район богат  водоплавающей птицей. По озерам и заболоченным тростниковым  займищам гнездятся лебеди, серый гусь, утки. На отмелях и илистых берегах мелких водоемов много куликов и других обитателей озер. Среди зверей, населяющих озера района, наиболее типичны и широко распространены: ондатра и водяная крыса. Из рыб преобладают чебак, окунь, язь, щука, карась - основные объекты любительского рыболовства.

# 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

Перечень мероприятий по реализации программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- ликвидация ранее накопленного экологического ущерба в части загрязнения земель химическими веществами;

- приобретение транспорта и оргтехники в целях обеспечения деятельности территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

- проведение анализов и измерений с целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду.

Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий:

- перевод земель и земельных участков в категорию земель особо охраняемых природных территорий;

- проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Курганской области.

Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность:

- издание Красной книги Курганской области;

- издание ежегодных докладов, информационных материалов, буклетов по вопросам охраны окружающей среды;

- поддержка общественного экологического движения проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и информированию населения.

Программой комплексного социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года в области экологической политики  предусмотрены следующие приоритетные направления:

-принятие неотложных мер по сокращению выброса в атмосферу загрязняющих веществ;

-принятие мер на получение прав пользования самоизливающимися скважинами и перевода их на крановый режим;

-контроль за рациональным природопользованием.

Механизм реализации:

- разработка правоустанавливающих документов на места размещения свалок в сельских муниципальных образованиях;

-усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

-развитие системы экологического просвещения;

-проведение ежегодного районного конкурса "Дней защиты от экологической опасности".

Генеральный план Верхнеключевского сельсовета разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие населенных пунктов.

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате существующей застройки.

Состояние воздушного бассейна

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении  являются котельная, ООО «Пески».

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных,  сельскохозяйственных и коммунальных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Кроме санитарно-защитных зон на территории поселения имеются водоохранные зоны и охранные зоны ЛЭП.

Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории населенного пункта.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Перевод угольной котельной на газообразное топливо по мере газификации с.Верхнеключевское.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Для котельной, расположенной на территории Верхнеключевского с/с СЗЗ не установлена. В соответствии с р. 7.1.10. «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива»  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Состояние почвенного покрова

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения производственной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ производственных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Верхнеключевского  сельсовета имеется свалка в 390 м от с.Верхнеключевское, площадью 2,7 га, скотомогильник в 320 м  от с.Верхнеключевское.

Источником загрязнения почв селитебных территорий является   автотранспорт.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 1 кладбище площадью 2,15 га в с.Верхнеключевское.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока;

- ликвидация свалки и скотомогильника в с.Верхнеключевское, в связи с тем, что в СЗЗ попадает населенный пункт.

- строительство биотермической ямы и полигона ТБО в соответствии с нормативными требованиями.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (производственные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Программой социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года с целью оздоровления окружающей среды предусмотрено:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельсовета;

- Правовое оформление объектов размещения твердых бытовых отходов в  2013 г. в Верхнеключевском сельсовете;

- Обеспечить контроль за безопасным хранением запрещенных и непригодных к применению отходов пестицидов.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Вода рек Исеть и Синара загрязнены органическими соединениями, сульфатами, фенолом, марганцем. Степень загрязненности воды р.Синара медью, марганцем и фенолами составляет от 8,3 до 19,1 среднегодовых ПДК (предельно-допустимых концентраций).

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Синара;

- укрепление береговых участков;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон  на расположенных приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- условно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки.

1. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%;

- карьеры и их изрытости.

2. Условно благоприятные для застройки являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

3. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Основные предприятия Верхнеключевского сельсовета  являются  ООО «Пески» и КФХ Хамзин Б.М.

Перечень промышленных предприятий

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Адрес или местоположение | Основной вид деятельности | Основная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Пески» | с.Верхнеключевское, ул.Школьная, 1 | Добыча и обработка песка | песок |

ООО «Пески» введено в эксплуатацию в 2005 году. В настоящее время промышленная территория 7,8 га, на перспективу 54 га. В настоящее время на предприятии работает 6 человек, на перспективу – 11 человек.

Объем промышленного производства.

Таблица 6.2.

|  | Ед.измер. | Объем промышленного производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г | 2011г |
| ООО «Пески» | т.м3 | 11 | 15,2 | 17,025 |
|  | тыс.руб. | 2090 | 2888 | 3235 |

Источник: исходные данные администрации

Пункты сбыта продукции в г.Курган, Катайск, Шадринск, Екатеринбург.

Агропромышленный комплекс Верхнеключевского сельсовета является важнейшей сферой деятельности. Природно-климатические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Они позволяют успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности.

В составе природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства основное значение имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные угодья.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 25,4 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 13,4 тыс.га, из них пашни – 6,1 тыс.га. Большая часть этих земель возделывается КФХ Хамзин Б.М.

Производственное направление хозяйства

Таблица 6.3.

| № п/п | Наименование хозяйств | Численность работающих, чел | Объем производства (тыс. рублей) |  |  | Производственное направление | Дополнительные отрасли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | КФХ Хамзин Б.М. | 6 | 9703 | 10665 | 9534 | Разведение КРС | Выращивание зерновых, кормовых |

Источник: исходные данные администрации

На территории сельсовета имеется 1 складское помещения в КФХ Хамзин Б.М. площадью 15 тыс.м2. Склад предназначен для единовременного хранения 2,5 тыс.т зерна, семян; силоса – 1 тыс.т; 0,6 тыс.т – сена. Работает 2 человека.

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

ООО «Пески» планируется строительство стоянки для спецтехники площадью 162 м2, технологической линии по обогащению песка.

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в развитии сельского хозяйства выделены следующие приоритетные направления:

-устойчивое развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

-создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

-развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержка почвенного плодородия и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Целями осуществления мероприятия по поддержке почвенного плодородия являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.

Целью осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства является увеличение объемов производства молока, повышение эффективности молочного животноводства, рост занятости сельского населения и его доходов.

Критерии реализации намеченного Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года:

- на территории Верхнеключевского сельсовета  планируется реализация крупного инвестиционного проекта - строительство молочно-животноводческого комплекса для содержания 10000 голов коров и молодняка.

- улучшение уровня жизни сельского населения.

В результате реализации мероприятий развития агропромышленного комплекса Катайского района до 2020 года позволит: повысить конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции; привлечь инвестиции на технологическое обновление отрасли; увеличить валовой сбор сельскохозяйственных культур; сконцентрировать производство в современных сельскохозяйственных организациях, что позволит сократить долю личных подсобных хозяйств, которые не могут обеспечить технологический прорыв в производстве; улучшить качество жизни сельского населения.

# 7.Туризм и рекреация

В настоящее время на территории Верхнеключевского сельсовета  отсутствуют организованные зоны отдыха, хотя есть большой потенциал для развития рекреационной деятельности.

Схемой территориального планирования Катайского района не предусмотрено выделение зон и центров рекреации на территории поселения, но предусмотрен туристический маршрут по реке Синара, а за расчетный срок – строительство туристической базы в районе села Верхнеключевское.

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок строительство туристической базы в районе Верхнеключевского. Турбаза будет обслуживать:

- водные маршруты (река Синара от Тюбука (Челябинская обл.) до Верхнеключевского и река Исеть от Верхнеключевского до Исетское (Тюменская обл.);

- пешеходно-лыжные маршруты вдоль реки Синара до Усть-Багаряк (Челябинская обл.) и вдоль рек Синара и Исеть до Катайска;

- археологический туризм.

Программой социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года с целью повышения инвестиционной привлекательности района предусмотрено разработать среднесрочную программу развития туризма в Катайском районе, с финансированием за счет средств бюджета и внебюджетных источников. Необходимо включить в такую программу предложения генерального плана по развитию туризма и рекреации.

# 8. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Верхнеключевского сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  0,7 тыс. человек, что на уровне предыдущего года.

Возрастная структура населения Верхнеключевского сельсовета

(по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 8.1.

| Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Младше трудоспособного возраста, чел. |  | Трудоспособного возраста, чел. | Старше трудоспособного возраста, чел. | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 | 7-17 |  |  |  |
| Верхнеключевское | 702 | 49 | 59 | 383 | 218 | 279 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (19,4%), лиц пенсионного возраста (27,9%). Доля трудоспособного населения невысокая и  составляет 52,7%.

В среднем одно домохозяйство составляет 2,5 человека.

Трудовая структура населения

Таблица 8.2

|  | Показатели | Ед.измерения | Исходный год |
| --- | --- | --- | --- |
| а) | -экономически активное население* Из них: -занятые в экономике, в т.ч.: -материальном производстве -в непроизводственной сфере -безработные (официально зарегистрированные) | чел. чел. чел. чел. чел. | 276 169 81 88 12 |
| б) | -трудовые ресурсы не занятые в экономике** | чел. | 279 |

*Экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных

**Незанятые в экономике – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Занятое в экономике муниципального образования население составляет 169 человек, что является невысоким удельным весом в численности экономически активном населении – 64,3%.

Структура занятости   населения

Таблица 8.3.

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | 12 |
| 2 | Сельское хозяйство | 25 |
| 3 | Лесное хозяйство | 2 |
| 4 | Транспорт и связь | 12 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 24 |
| 6 | Здравоохранение, образование, физкультура | 19 |
| 7 | культура и искусство | 4 |
| 8 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 6 |
| 9 | Малый бизнес | 7 |
|  | ИТОГО: | 111 |

Примечание: паспорт муниципального образования

Основная доля населения занята в сельском хозяйстве, что составляет 22,5%, торговле и общественном питании – 21,6%.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Программой комплексного социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2020 года в области демографической политики предусмотрено обеспечения реализации районных программ, выполнение плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2015 года.

Приоритетными направлениями в развитии рынка труда, занятости населения являются:

-снижение смертности и заболеваемости;

-увеличение продолжительности жизни;

-пропаганда здорового образа жизни;

-повышение безопасности труда;

-охрана здоровья;

-экономическое стимулирование рождаемости:

-поддержка многодетных и молодых семей;

-формирование системы мониторинга ситуации на рынке труда;

-создание эффективного механизма информирования населения о возможностях трудоустройства;

- создание временных рабочих мест для организации общественных работ;

- организация поддержки самозанятости граждан.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения к 2016 году прогнозируется на уровне  0,7  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 0,7 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 9. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Верхнеключевского сельсовета составил  17,3  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 24,7 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  9.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.09 г. | на 01.01.10 г. | на 01.01.11 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс. кв.м | 17342 | 17342 | 17342 |
|  | -государственный |  |  |  |
|  | -муниципальный | 2789 | 2032 | 1556 |
|  | -частный | 14553 | 15310 | 15786 |
| 2. | Ветхий муниципальный жилищный фонд: | - | - | - |
|  | -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - кв.м | - | - | - |
| 3. | Аварийный муниципальный жилищный фонд: | - | - | - |
|  | -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - кв.м | - | - | - |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) | 24,8 | 24,6 | 24,7 |

Примечание: исходные данные администрации

На территории рассматриваемого поселения  аварийный и ветхий жилищный фонд отсутствует.

Распределение жилищного фонда по процентам износа

Таблица 9.2

| Площадь жилых помещений | в том числе износ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% |
| всего, кв.м | 84 | 10319 | 6939 | - |
| число многоквартирных жилых домов, ед. |  | 47 | 17 | - |
| число индивидуальных жилых домов, ед. | 1 | 56 | 115 | - |

Источник: исходные данные администрации

Благоустройство жилищного фонда Верхнеключевского сельсовета

Таблица 9.3

| Показатель | В % от общей площади |
| --- | --- |
| Водопровод | 76,54 |
| в т.ч.централизованный | 76,54 |
| Канализация | 23,28 |
| в т.ч. централизованная | - |
| Ванны/душ | 23,28 |
| Отопление | - |
| в т.ч.централизованное | - |
| Горячее водоснабжение | - |
| в т.ч.централизованное | - |
| Газоснабжение | 100 |
| Электроплиты | - |
| Электроснабжение | 100 |

Источник: исходные данные администрации

За период с 2006 по 2010 годы осуществлялось только индивидуальное строительство.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

Таблица 9.4.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь квартир, кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
| Квартир (кол-во) | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальное строительство, кв.м общей площади | - | 54,5 | 288,9 | 353,2 | 346,1 | 105,7 |
| Домов (кол-во) | - | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 |

Источник: исходные данные администрации

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 9.5.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 0,7 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 27 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 18,9 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2010г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 17,3 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | - |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 17,3 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 1,6 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | - |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 0,7 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 18,9 тыс.кв. м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2031г.) 17,3  тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная жилая застройка.

Программой комплексного социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года в области развития строительного комплекса, в том числе повышения доступности жилья предусмотрены приоритетные направления:

-содействие развитию индивидуального жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования;

-содействие обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

-совершенствование механизма предоставления субсидий молодым семьям при строительстве, приобретении жилья;

-создание механизма предоставления гражданам социального жилья;

-совершенствование механизма предоставления комфортного жилья гражданам проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде;

-реформирование жилищно-коммунального хозяйства;

-развитие системы газификации района;

-обеспечение населения питьевой водой;

-содействие развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

# 10. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Верхнеключевском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Ощущается недостаток в дошкольных учреждениях, объектах питания, коммунально-бытового обслуживания.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 10.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 29 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 74 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 300 | 428 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 100 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | - | - | 10% от общего числа школьников | - |
| 4. | Больница | коек | - | - | с учетом системы расселения | - |
| 5. | Поликлиника | пос/см | - | - | с учетом системы расселения | - |
| 6 | ФАП | ед. | 1 | - | 1 | 100 |
| 7. | Дом культуры и клубы | мест | 400 | 570 | 230 | 248 |
| 8 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | н/д |  | 6 |  |
| 9 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 326,5 | 466,4 | 300 | 155,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | - | 40 | - |
| 11 | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 13 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | 162 | 202,5 | 60-80 | 253 |
| 14 | Плоскостные сооружения | кв.м | 4000 | 5714 | 7000 | 81,6 |
| 15 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 1 | 1,4 | 0,4-0,2 | бол.100% |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Верхнеключевского сельсовета функционирует 1 детское общеобразовательное учреждение – МДОУ детский сад «Рябинка», число мест в котором составляет 20, фактическая посещаемость – 28 человек, площадь здания составляет 386 кв.м.

Также функционирует 1 общеобразовательная школа на 300 мест, фактически посещает 124 человека, площадь здания составляет 1826,6 кв.м.

На данный момент общеобразовательными учреждениями население Верхнеключевского сельсовета полностью обеспечено. Недостаточно обеспечено  детскими дошкольными учреждениями – 74%.

Здравоохранение

На территории сельсовета имеется в с.Верхнеключевское ФАП на 6-10 пос/смену. Поликлиника и больница расположены в районном центре – г.Катайск.

Культура

На территории  муниципального образования имеется Верхнеключевской сельский дом культуры,  вместимость зрительного зала - 400 мест.

Также в  сельсовете имеется 1 библиотека, вместимость читального зала составляет 10 мест.

Физкультура и спорт

На территории муниципального образования имеется футбольное поле, спортплощадка и спортивный зал.

Характеристика спортивных  сооружений

Таблица 10.2.

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольное поле | с.Верхнеключевское | 4000 |
| 2 | Спортивная площадка | с.Верхнеключевское | 162 |
| 3 | Спортзал | с.Верхнеключевское | 162 |

Источник: исходные данные администрации

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета функционирует 5 магазинов розничной торговли, общей торговой площадью 326,5 м2. Предприятия общественного питания и  бытового обслуживания на рассматриваемой территории отсутствуют.

Характеристика предприятий торговли, расположенных на территории Верхнеключевского сельсовета

Таблица 10.3.

| № п/п | Наименование объекта | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торговая площадь-м2, общепит-количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Рогачева Т.Ф.» | собственность | с.Верхнеключевское, ул.Советская, 11 | 84,5 |
| 2 | КПО | собственность | с.Верхнеключевское, ул.Советская | 85 |
| 3 | ИП «Домрачев» | собственность | с.Верхнеключевское, ул.Ленина, 31 | 60,5 |
| 4 | ИП «Хамзина В.В.» | собственность | с.Верхнеключевское, ул.Красных Орлов, 5 | 60,5 |
| 5 | ИП «Баймухаметов» | собственность | с.Верхнеключевское, ул.Советская, 4 | 36 |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 10.4.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 35 | 20 | 15 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 85 | 300 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 6 | ФАП | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 230 | 161 | 400 | - |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 6 | 4,2 | н/д |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 60 | 162 | - |
| 10 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,49 | 0,4 |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 210 | 326,5 | - |
| 12 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 28 | - | 28 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 3 | - | 3 |
| 15 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4-0,2 | 1 | 1 | - |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генпланом предлагается открыть группу кратковременного пребывания детей, а также группу детского дошкольного учреждения на базе общеобразовательной школы.

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года для развития системы образования выделены следующие приоритетные направления:

- постоянная работа по реализации основных направлений национального проекта «Образование»;

- поддержка лучших учителей за качественный педагогический труд;

-повышение кадрового обеспечения системы образования;

- обеспечение доступности качественного образования независимо от места проживания, состояния здоровья, социального положения граждан;

- обновление содержания и технологии образования;

- обеспечение современного качества образования;

- развитие системы социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение воспитательного потенциала системы образования;

- повышение эффективности управления образованием;

- проведение капитального ремонта в МОУ Верхнеключевская СОШ – 2014 год.

Здравоохранение

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено:

- Водоснабжение ФАПов;

- Приобретение медицинской техники и мебели для ФАПов.

Культура

В соответствии с нормативами объектами учреждений культуры и искусства поселение обеспечено полностью.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы  и плоскостные сооружения.

Программой социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года предусмотрено:

- Приобретение качественного спортивного инвентаря, укрепление материально-технической базы через реализацию целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области»

- Проведение спортивно-массовых мероприятий, выступление в соревнованиях различного уровня, спартакиадах, участие в смотрах-конкурсах;

- Ремонт и реконструкция спортсооружений.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство (возможно использование существующего здания) в с.Верхнеключевское предприятия общественного питания и предприятие бытового обслуживания (ремонтная мастерская, парикмахерская,  фотоуслуги  и т.д.).

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 11. Существующая планировочная структура поселения

Муниципальное образование «Верхнеключевской сельсовет» находится в западной части Катайского района, имеет вытянутую с севера на юг форму территории. Село Верхнеключевское, центр поселения, находится на берегу очень живописной реки Синара. Согласно СТП Катайского района село стоит на пересечении природной оси – реки Синара и дороги местного значения, соединяющей дорогу Екатеринбург-Курган с  селом Зырянка.

Территория поселения равнинная и малозалесенная. Большой массив леса расположен в северо-западной части поселения, стальные участки леса носят островной характер. Земли сельскохозяйственного назначения являются преобладающей категорией земель. Рельеф местности активизируется при приближении к реке.

В составе поселения имеется два населенных пункта: село Верхнеключевское (административный центр поселения) и деревня Большая Горбунова.

Село Верхнеключевское.

Село имеет компактную в центре села регулярную планировку, ближе к реке – несколько стихийную с улицами, направление которых продиктовано рельефом местности, резко понижающимся к реке.

Общественный центр сформирован в северной части села школой, детским садом, клубом, спортзалом, 2-х этажными секционными жилыми домами на пересечении улиц Школьной и Красных Орлов. ФАП и магазины размещаются в рядовой жилой застройке. Жилой фонд - преимущественно усадебного типа, за исключением нескольких 2-х этажных секционных жилых домов в центре села. В северной части села имеются два коллективных сада.

В северо-восточной части села находится животноводческая ферма, зерносклад, овощехранилище, в северной – лесоперерабатывающее предприятие, котельная, в северо-западной - зерносклад.

## 11.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественных центров населенных пунктов, насыщение их объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов поселения являются:

Село Верхнеключевское

- Ограничение территориального развития в северо-восточном направлении санитарно-защитной зоной скотомогильника и промзоной, в северном – размещением производственных объектов, а в южной – рекой Синара, в северо-западной – дорогой и высоковольтными линиями;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилых зон малоэтажной усадебной застройки в западной и юго-западной частях села.

Деревня Большая Горбунова

- Ограничение территориального развития в южном, западном и северо-западном направлениях лесным фондом, в восточном – рекой;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной усадебной застройки в южной, центральной и северной частях деревни, используя свободные от застройки земли.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (озера, заболоченные территории) и искусственными сооружениями (дороги, производственные и специальные зоны, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых предприятий предлагается развивать на существующих производственных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в с. Верхнеключевском – в западной, юго-западной и восточной части села, д. Большой Горбунова – в южной, центральной и северной частях деревни на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра с. Верхнеключевского с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания поселения на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать на свободных земельных участках и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии поселения необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие производственной и коммунально-складской зон в  существующих границах производственных зон и на резервных территориях производственных зон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 11.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Размещение производственно-коммунальных объектов предлагается в пределах существующих производственных зон населенных пунктов. В с.Верхнеключевское в северной и западной частях, в д.Большая Горбунова – отсутствует. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Генпланом не предусматривается создание дополнительных производственных зон.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в с. Верхнеключевском – в западной, юго-западной и восточной части села, Большая Горбунова – в южной, центральной и северной частях деревни на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра Верхнеключевского с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловые зоны населенных пунктов включают объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административные здания.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых и общественно-деловых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельсовета является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Синара. Объектов рекреации и туризма на территории поселения нет.

Генпланом предлагается формирование туристистско-рекреационной зоны в районе с. Верхнеключевского на берегу реки Синара и строительство на ней туристической базы. По реке Синара возможно развитие водного туризма, а по территории окрестностей могут быть проложены туристические «тропы здоровья», а на территории памятника археологии «Стоянка «Верхнеключевская» при оформлении открытого листа возможна организация детско-юношеского летнего археологического лагеря.

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок строительство туристической базы в районе Верхнеключевского. Турбаза будет обслуживать:

- водные маршруты (река Синара от Тюбука (Челябинская обл.) до Верхнеключевского и река Исеть от Верхнеключевского до Исетское (Тюменская обл.);

- пешеходно-лыжные маршруты вдоль реки Синара до Усть-Багаряк (Челябинская обл.) и вдоль рек Синара и Исеть до Катайска;

- археологический туризм.

Программой социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года с целью повышения инвестиционной привлекательности района предусмотрено разработать среднесрочную программу развития туризма в Катайском районе, с финансированием за счет средств бюджета и внебюджетных источников. Необходимо включить в такую программу предложения генерального плана по развитию туризма и рекреации.

Данные объекты будет играть важную роль в популяризации этого живописного места, а также создании новых рабочих мест, развитии инженерной и транспортной инфраструктур.

# 12. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

По территории Верхнеключевского сельсовета проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Екатеринбург-Шадринск-Курган»-Марай-Зырянка-Окатова; Подъезд к Верхнеключевское, Подъезд к Большая Горбунова.

Связь поселения с районным и областным центром осуществляется автомобильным транспортом.

Улично-дорожная сеть

Верхнеключевской сельсовет    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Общая протяженность улично-дорожной сети с.Верхнеключевское составляет 13,75 км, основная доля дорог  выполнена в грунтовом исполнении – 8,75 км или 63,6%, дороги с твердым покрытием составляют 5 км, что составляет 36,4 %.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 12.1.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Верхнеключевское, ул.Ленина | 2 | 2 |  |  |
| 2 | с.Верхнеключевское, ул.Гагарина | 1 |  |  | 1 |
| 3 | с.Верхнеключевское, ул.Овражная | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 4 | с.Верхнеключевское, ул.Восточная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 5 | с.Верхнеключевское, ул.Луговая | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 6 | с.Верхнеключевское, ул.Бажова | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 7 | с.Верхнеключевское, ул.Набережная | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 8 | с.Верхнеключевское, пер.Сливочный | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 9 | с.Верхнеключевское, ул.Голикова | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 10 | с.Верхнеключевское, пер.П.Морозова | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 11 | с.Верхнеключевское, ул.Береговая | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12 | с.Верхнеключевское, пер.Синарский | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 13 | с.Верхнеключевское, ул.К.Мяготина | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 14 | с.Верхнеключевское, пер.М.Горького | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 15 | с.Верхнеключевское, ул.Лермонтова | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 16 | с.Верхнеключевское, пер.Октябрьский | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 17 | с.Верхнеключевское, ул.Красных Орлов | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 18 | с.Верхнеключевское, ул.Суворова | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 19 | с.Верхнеключевское, ул.Советская | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 20 | с.Верхнеключевское, пер.Аптечный | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 21 | с.Верхнеключевское, ул.Юбилейная | 1 | 1 |  |  |
| 22 | с.Верхнеключевское, пер.Пушкина | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 23 | с.Верхнеключевское, ул.Школьная | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого: | 13,75 | 5 |  | 8,75 |

Источник: исходные данные администрации

Основные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания:

-высокий износ основных производственных фондов, значительная их часть эксплуатируется за пределами нормативного срока службы, вследствие этого существенно ухудшаются показатели безопасности и экономической эффективности работы транспорта, растут транспортные издержки;

-недостаточное обеспечение дорогами с твердым покрытием, низкие темпы строительства и ремонта дорог.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года  в области развития транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания основными задачами являются:

- сохранение конкурентного рынка транспортных услуг;

-повышение качества дорожных работ.

Приоритетные направления:

-стабилизация работы юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки;

-реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Механизм реализации:

-удовлетворение спроса на транспортные услуги в Катайском районе;

-обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок.

Критерии реализации намеченного:

- темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта ежегодно к предыдущему году не менее году - 10%;

- темп роста пассажирооборота предприятий всех видов транспорта ежегодно к предыдущему году не менее году – 10 %;

- обеспечение за 2011 - 2013 годы ежегодно не менее 400 м капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Схемой территориального планирования Катайского района предлагается исключить из перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденного постановлением Правительства Курганской области № 598 от 22 декабря 2009 года, следующие автомобильные дороги и перевести их в статус автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволит привести транспортный каркас района в соответствии с требованиями федерального закона №257-ФЗ от 8 ноября 2007 г.

- Подъезд к Верхнеключевское – 1 км;

- Подъезд к Большая Горбунова – 7 км.

Схемой территориального планирования Катайского района предусмотрен транспортный обход с.Верхнеключевское для исключения транзитного движения через жилые территории населенного пункта.

# 13. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 13.1. Водоснабжение

Поселение имеет систему централизованного водоснабжения в с.Верхнеключевское.

Централизованным водоснабжением оборудовано порядка 56,5% общего жилищного фонда поселения.

Также   подача воды на производственные нужды предприятий и хозяйственно-питьевые нужды населения  осуществляется от локальных водозаборных скважин.

Водоснабжение поселения основано на заборе воды из водного объекта – ручей «без названия» левый приток р.Синара. Балансовая стоимость системы водоснабжения  муниципального образования Верхнеключевской сельсовет составляет  1083,09 тыс. рублей, износ составляет 100%.

Качество питьевой воды по некоторым показателям не соответствует требованиям СаНПин.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Расчет водопотребления населением

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 120 | 0,7 | 84 | 101 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 0,7 | 35 | 42 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 9 | 10 |
| Всего: |  |  |  | 128 | 153 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенном пункте и на промышленных предприятиях должен быть не менее 75 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- капитальный ремонт центральных и разводящих сетей водопровода, замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей для обеспечения населения питьевой водой;

- внедрение современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

СТП Катайского района предусмотрено проектирование и строительство разводящих сетей водоснабжения в с.Верхнеключевское.

## 13.2. Бытовая канализация

Канализование с.Верхнеключевское осуществляется по смешанной схеме.

В централизованную систему канализации отводятся хозяйственно-бытовые стоки от жилых районов, некоторых объектов соцсферы.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Канализацией оборудовано порядка 23,3% жилищного фонда сельсовета.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,1 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (школ, детских садов, административно-хозяйственных зданий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения населенного пункта, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

## 13.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов бюджетной сферы и населения в поселении осуществляет от 1 котельной, введена в эксплуатацию в 1969 году. Котельная отапливает школу, детский сад, 2 жилых дома, установленная мощность 0,4 Гкал/час, топливом является уголь. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении составляет 150 м.

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

- высокая степень износа теплотрасс;

- недостаточное количество приборов учета;

-большие потери в сетях при транспортировке тепла в связи с неудовлетворительным состоянием теплоизоляции.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Предлагается осуществить реконструкцию котельной с переводом на газовое топливо по мере газификации населенного пункта.

Для обеспечения потребности в теплоснабжении новых объектов общественного назначения, предлагается осуществить от автономных блочно-модульных газовых котельных.  Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

- Предлагается осуществить 100% теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной и многоквартирной жилой застройки за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов.

- Программой социально-экономического развития Катайского района на 2011 годи плановый период до 2013 года предусмотрено:

-реализация программы  установки приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС в объектах социальной сферы.

## 13.4. Газоснабжение

Газоснабжение природным  газом на территории поселения отсутствует. В настоящее время  газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом от газовых баллонов.

Согласно «Схеме территориального планирования Курганской области», по территории Катайского района предусматривается прокладка магистрального газопровода высокого давления «Свердловская область – ГРС Песчано-Коледино» протяженностью около 60 км.

До 2020 года планируется газификация населенных пунктов:  Верхнеключевское, Большая Горбунова от ГРС г. Катайска.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Разработку проектов газоснабжения объектов предлагается выполнять силами специализированных организаций.

Для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения использованы укрупненные показатели.

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определено по укрупненному показателю на расчетный срок и приведено в таблице.

Таблица 13.2.

| Численность населения, тыс. чел. | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (тыс.м3/год) |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 220 | 154 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2 СП 42-101-2003 в зависимости от общей численности населения, пользующегося газом,

Qy - годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение  на расчетный срок приведены в табл. 13.3.

Таблица 13.3.

| Численность населения, тыс. чел. | Khmax | Qhd, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 1/1300 | 0,1 |

## 13.5. Электроснабжение

По территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района проходит ВЛ-220 кВ Курганская ТЭЦ – ПС «Колчедан - Т».

Энергоснабжение осуществляет ОАО "Курганэнерго", которое является монополистом по продаже электрической энергии.

Поставщиком электроэнергии является Курганская ТЭЦ. По данным «Стратегии социально-экономического развития Катайского района Курганской области до 2020 года», поселение и в целом район полностью обеспечен электрической энергией. В настоящее время   имеется  резерв мощностей сетей электроснабжения.

На территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района размещена 1 электроподстанция. Централизованным электроснабжением обеспечено 100% объектов социально-бытовой, производственной и жилищной сфер.

Данные по электроподстанции представлены в таблице.

Таблица 13.4.

| Место расположения | Диспетчерское наименование | Высший класс напряжения, кВ | Собственник ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верхнеключевское | ПС 110/10 кВ «В.- Ключи» | 110 | ОАО «Курганэнерго» |

В качестве основных проблем электроэнергетики можно выделить следующие:

- высокая степень износа сетей электропередач;

- низкий уровень оснащенности потребителей приборами учета энергоресурсов;

- необходимость оптимизации электросетевого хозяйства с целью снижения потерь электроэнергии при ее производстве и передаче.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 13.5.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2011 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,3 | 0,3 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Ограничения по использованию охранных зон  отражены в разделе 19.3.

## 13.6. Средства связи

На территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района предоставляются следующие услуги:

- Курганским филиалом Шадринского ТУЭСа ОАО «Уралсвязьинформ» осуществляются услуги передачи данных, эфирная трансляция звуковых программ, местная телефонная связь;

- эфирную трансляцию телевизионных программ предлагает ОАО «Ростелеком» (Уральский филиал ТУ- 2).

- почтовую связь оказывает отделение почтовой связи Катайского производственного цеха Шадринского почтамта.

Средства связи

Таблица 13.6.

| Показатель |  |
| --- | --- |
| 1).Монтируемая емкость автоматической телефонной станции | 150 |
| в т.ч. используемая | 150 |
| Количество заявок на установку телефонов на момент проектирования | 10 |
| Планируемое увеличение монтируемой емкости | нет |
| Выход на междугородную и международную связь | есть |
| Тип сетей (проводной, кабель , ОВЛС, др.) | КСПП |
| 2).Охват населения телевизионным вещанием, % от населения | 100% |
| 3).Наличие радиовещания (характеристика) | нет |
| % охвата населения | - |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика АТС

Таблица №56

| № п/п | Населенный пункт | Существующая емкость АТС, номеров | в т.ч. используется номеров | Наличие выхода на междугородную, международную связь | Количество заявок на установку телефонов | Планируемое увеличение монтируемой мощность, номеров | Вид сетей до АТС (проводные пары, кабель, ОВЛС, др.) | Состояние сетей до АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхнеключевское | 150 | 150 | есть | 10 | нет | КСПП | Удовл. |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

# 14.Объекты  культурного наследия

На территории Верхнеключевского сельсовета  имеется 1  объект культурного наследия.

Памятники археологии Катайского муниципального района, поставленных на государственный учет

Таблица 14.1.

| № п/п | Код памятника | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка | Документ о принятии на госуд. охрану | Характеристика места размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3700508000 | Стоянка «Верхнеключевская» (стоянка Ярки) | 3,5 км северо-восточнее с. Верхнеключевское | Эпоха бронзы | Пост. обл. администрации от 24.02.92 г. № 87 | На левом берегу р. Синары |

Источник: СТП Курганской области

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Верхнеключевского сельсовета в частности следующих мероприятий.

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

На территории Верхнеключевского сельсовета имеется гидрологический памятник природы – ключ в с.Верхнеключевское.

# 15. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60%.

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность площадью озелененных территорий общего пользования для сельсовета составляет 12  м2/чел., общая площадь 1 га.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение территорий новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового индивидуального жилищного строительства.

Для лесов на землях населенных пунктов необходимо предусмотреть проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента.

Всего санитарно-защитное озеленение в пределах населенных пунктов составило 2,4 га.

Территория озеленения также  предусмотрена в пределах береговой полосы, которая является землями общего пользования, общая площадь составляет 11,1 га.

# 16. Сводные данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2011г. общая площадь земельного фонда Верхнеключевского сельсовета составляет 9 тыс. га.

Структура земельных угодий Верхнеключевского сельсовета  на начало 2011 г.

Таблица 16.1.

| Наименование угодий | площадь территории (км2) | тоже в % |
| --- | --- | --- |
| Сельхозугодья, в том числе: | 13,4 | 52,8 |
| пашни | 6,1 | 24,0 |
| залежь | 1,2 | 4,7 |
| многолетние насаждения | - | - |
| сенокосы | 1,9 | 7,5 |
| пастбища | 4,2 | 16,6 |
| Лесные площади | 9,5 | 37,4 |
| Лесные площади не входящие в лесной фонд | 0,06 | 0,24 |
| Под водой | 0,02 | 0,08 |
| Земли застройки | 0,01 | 0,04 |
| Под дорогами | 0,04 | 0,16 |
| Болота | 1,7 | 6,7 |
| Нарушенные земли | 0,02 | 0,08 |
| Прочие земли | 0,65 | 2,5 |
| Итого | 25,4 | 100 |

Источник: исходные данные администрации

# 17. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект - это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

- котельная.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Верхнеключевском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧС

| 1 | Наименование подразделений | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| 1 | Скорая медицинская помощь | 11 | 2 |
| 2 | ДПС ОВД | 4 | 2 |
| 3 | Милиция | 2 | 1 |
| 4 | Газовая служба | 2 | 1 |
| 5 | Энергослужба | 7 | 1 |
| 6 | Водоканал | 3 | 1 |
| 7 | Противопожарная служба | 18 | 14 |
| Итого: |  | 47 | 22 |

Руководящий состав гражданской обороны сельсовета оповещается по системе централизованного оповещения, на базе аппаратуры оповещения.

Для доведения до населения района «Внимание всем!» используются электросирены.

Для оповещения и информирования населения в речевой форме предусмотрено использование радиотрансляционной сети и телевидения посредством трансляции областного радио и телевидения.

Передача речевой информации населению сельсовета предусматривается посредством использования громкоговорящих установок.

Материальные средства, предназначенные для ликвидации ЧС на территории Верхнеключевского сельсовета находятся на складах Администрации Катайского района.

# 18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности поселения пожарное депо расположено в с.Верхнеключевское.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В с.Верхнеключевское имеется противопожарный водоем.

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 19.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Верхнеключевского сельсовета отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

19.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 19.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

19.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 19.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

19.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 19.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления; - конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 19.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | В пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. | Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.1998 г. №1420). Правила установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. №233). |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты  I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м, скотомогильники с биологическими камерами – объекты II класса и СЗЗ от них составляет 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 19.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

19.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 19.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с измене ниями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. ФЗ от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

19.5. По условиям сохранения объектов культурного наследия

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территории накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 19.6.

Требования к использованию историко-культурных территорий

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Курганской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

19.6.По условиям залегания полезных ископаемых

На рассматриваемой территории расположены месторождения полезных ископаемых. По контурам месторождений полезных ископаемых выделены «Зоны залегания и разработки полезных ископаемых». В соответствии со статьей 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» в «Зонах залегания и разработки полезных ископаемых» действуют следующие ограничения:

- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки;

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 20.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 8977 | 8977 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 678,1 | 678,1 |
|  | жилая зона в том числе: | га | 67,1 | 141,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 9,9 | 20,9 |
|  | зона малоэтажной застройки | га | 1,6 | 2,4 |
|  |  | % | 0,2 | 0,4 |
|  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 65,5 | 139,3 |
|  |  | % | 9,7 | 20,5 |
|  | общественно-деловая зона | га | 6,9 | 10,9 |
|  |  | % | 1 | 1,6 |
|  | производственная зона | га | 4,7 | 13,7 |
|  |  | % | 0,7 | 2,0 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 11,1 | 11,1 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 13,1 | 20,3 |
|  |  | % | 1,9 | 3 |
|  | рекреационные зоны | га | - | 11,1 |
|  |  | % | - | 1,6 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 492,4 | 384,1 |
|  |  | % | 72,6 | 56,6 |
|  | зона специального назначения | га | 4,8 | 4,8 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 |
|  | зона лесов | га | 70,8 | 70,8 |
|  |  | % | 10,4 | 10,4 |
|  | водный фонд | га | 7,2 | 7,2 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 |
|  | зона санитарного озеленения | га | - | 2,4 |
|  |  | % | - | 0,4 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 0,7 | 0,7 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0,08 | 0,08 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 14,3 | 14,3 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 57,1 | 57,1 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 28,6 | 28,6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 24,7 | 27 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 17,3 | 18,9 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 | 15,7 | 17,3 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 90,7 | 91,5 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс.м2 |  | 1,6 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 9,2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс.м2 |  | 1,6 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 |  | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | - |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс.м2 |  | 17,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 100 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 20 | 35 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 300 | 300 |
|  | больница | койко/мест | - | - |
|  | поликлиника | пос. в смену | - | - |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | 162 | 162 |
|  | плоскостные сооружения | га | 0,4 | 0,4 |
| 5 | клубы, Дома культуры | мест | 400 | 400 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | н/д | 4,2 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 326,5 | 326,5 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | - | 28 |
| 8 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 3 |
| 9 | баня | мест | - | - |
| 10 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 27,5 | 27,5 |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов: | км | 13,8 | 13,8 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки |  |  |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | н/д | 0,1 |
| 3 | вторичное использование воды | % |  | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | н/д | 0,1 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,1 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. |  | 120 |
| 4 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,1 |
| 5 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,1 |
| 6 | электроснабжение |  |  |  |
|  | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/в год | - | 0,3 |
|  | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 2170 |
| 7 | связь |  |  |  |
|  | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 150 | 150 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178.

- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

- Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457.

- Проект планировки и застройки н.п. Верхнеключевское центральной усадьбы совхоза «Красные Орлы» Катайского района Курганской области, выполненный проектным институтом «Кургангипрогорсельстрой», 1980.

- Схема территориального планирования Катайского района, выполненная СООООФ «Центр качества строительства», 2009.

- Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020 года.

- Программа социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, утвержденную постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 г. №472.

СТП Далматовского района

СТП Катайского района

СТП Катайского района

Программа социально-экономического развития Катайского района на 2011 год и плановый период до 2013 года.

Программа комплексного социально-экономического развития Катайского района Курганской области на 2011 год и плановый период до 2013 года.

СТП Катайского района